# Metodologia de Superfície de Resposta

# Introdução

- A metodologia de superfície de resposta (MSR) é aplicada quando o interesse é otimizar uma resposta influenciada por diversos fatores.

- Na maioria dos problemas a forma da relação da resposta com os fatores é desconhecida.

- A primeira parte da MSR é encontrar uma aproximação adequada para essa relação (geralmente através de polinômios de baixo grau).

- MSR é um procedimento sequencial.

- Quando estivermos em um ponto da superfície longe do ótimo, exietirá pouca curvatura, e um modleo de primeira ordem é adequado.

- O objetivo é chegar o mais próximo possível do ótimo.

- Uma vez que o ótimo tenha sido encontrado, uma análise mais elaborada, como um modelo de segunda ordem, pode ser empregada.

- Uma análise de MSR pode ser pensada como “subindo o morro”, onde o topo representa a resposta máxima.

- O método da ascendente de maior inclinação (steepest ascent) é utilizado para se determinar a direção de aumento máximo da resposta.

- Geralmente o caminho ascendente de maior inclinação é a linha que passa pelo centro da região de interesse e é perpendicular aos contornos da superfície ajustada.

- Por isso, as etapas ao longo do caminho são proporcionais aos coeficientes de regressão βiβi.

- Os experimentos são conduzidos ao longo do caminho ascendente de maior inclinação até que mais nenhum aumento seja observado na resposta.

# Simulação de uma superficie

Aqui vamos gerar uma superfície teórica de um fenômeno. O ponto estácionário (nesse caso ponto de máxima) é em x1 = 8 e x2 = 8, e o valor da resposta no ponto estacionário é y = 10.

Hide

## Centro do experimento

ct1 <- c(0, 0)

## Pontos fatoriais

exp1 <- expand.grid(x1 = c(-1, 1),

x2 = c(-1, 1))

## Pontos centrais

exp1 <- rbind(exp1, matrix(ct1,

byrow = TRUE,

nrow = 4,

ncol = 2,

dimnames = list(NULL, names(exp1))))

## Classificando observações do centro para estimar efeito de curvatura

exp1$centro <- gl(n = 2, k = 4)

## Plano experimental

exp1

#   x1 x2 centro

# 1 -1 -1      1

# 2  1 -1      1

# 3 -1  1      1

# 4  1  1      1

# 5  0  0      2

# 6  0  0      2

# 7  0  0      2

# 8  0  0      2

## Simulando valores da resposta.

set.seed(123)

exp1$y <- with(exp1, erro(superficie(x1, x2)))

## Ajustando o modelo

m1 <- lm(y ~ x1 * x2 + centro, data = exp1)

anova(m1)

# Analysis of Variance Table

#

# Response: y

#           Df   Sum Sq  Mean Sq F value   Pr(>F)

# x1         1 0.203448 0.203448 54.2471 0.005174 **

# x2         1 0.292137 0.292137 77.8948 0.003065 **

# centro     1 0.003616 0.003616  0.9642 0.398547

# x1:x2      1 0.000648 0.000648  0.1729 0.705524

# Residuals  3 0.011251 0.003750

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

## Reduzindo o modelo

m1 <- lm(y ~ x1 + x2, data = exp1)

anova(m1)

# Analysis of Variance Table

#

# Response: y

#           Df   Sum Sq  Mean Sq F value    Pr(>F)

# x1         1 0.203448 0.203448  65.563 0.0004658 ***

# x2         1 0.292137 0.292137  94.143 0.0001975 ***

# Residuals  5 0.015516 0.003103

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

## Estimativas dos coeficientes.

summary(m1)

#

# Call:

# lm(formula = y ~ x1 + x2, data = exp1)

#

# Residuals:

#         1         2         3         4         5         6         7

# -0.033992 -0.008529 -0.008529 -0.033992  0.014722  0.094011  0.031303

#         8

# -0.054995

#

# Coefficients:

#             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

# (Intercept)  8.07174    0.01969 409.840 1.64e-12 ***

# x1           0.22553    0.02785   8.097 0.000466 ***

# x2           0.27025    0.02785   9.703 0.000198 ***

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

#

# Residual standard error: 0.05571 on 5 degrees of freedom

# Multiple R-squared:  0.9696,  Adjusted R-squared:  0.9575

# F-statistic: 79.85 on 2 and 5 DF,  p-value: 0.0001606

## Efeitos de x1 e x2 para obter a direção do próximo plano.

(b1 <- coef(m1)[-1])

#        x1        x2

# 0.2255262 0.2702484

## Predição

pred <- with(exp1,

expand.grid(x1 = eseq(x1),

x2 = eseq(x2)))

pred$y <- predict(m1, newdata = pred)

## Gráficos de predição

wireframe(y ~ x1 + x2, data = pred, drape = TRUE)

Hide

levelplot(y ~ x1 + x2, data = pred, contour = TRUE, aspect = "iso")

Hide

## Gráfico de predição com direção de maior inclinação

levelplot(y ~ x1 + x2, data = pred, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.arrows(ct1[1],

ct1[2],

ct1[1] + b1[1],

ct1[2] + b1[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.abline(h = 0, v = 0, lty = 2))

Hide

## Direção de maior inclinação

b1[2]/b1[1]

#       x2

# 1.198301

Experimento 2

O próximo passo é realizar um novo experimento, com novos valores de x1 e x2, guiado pela direção de maior inclinação. A direção nós já determinamos, o que falta agora é saber qualo tamanho do passo que queremos dar. Normalmente, o tamanho do passo é determinado pelo experimentador, com base em experiências anteriores, conveniência para gerar os tratamentos ou simplesmente avançando à uma taxa proporcional à direção de maior inclinação. Aqui, por exempo, vamos considerar 10 vezes a taxa da direção de maior inclinação.

Hide

## Gráfico da superfície com direção de maior inclinação multiplicada

## por um fator 10

levelplot(y ~ x1 + x2, data = da, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.levelplot(x = pred$x1, y = pred$x2, z = pred$y,

subscripts = 1:length(pred$x1),

contour = TRUE,

col.regions = grey.colors)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp1) +

layer(panel.arrows(ct1[1],

ct1[2],

ct1[1] + 10 * b1[1],

ct1[2] + 10 * b1[2],

length = 0.1))

Hide

## O centro do novo plano experimental é então a ponta da seta

(ct2 <- 10 * b1)

#       x1       x2

# 2.255262 2.702484

## Plano experimental centrado no novo ponto

exp2 <- expand.grid(x1 = ct2[1] + c(-1, 1),

x2 = ct2[2] + c(-1, 1))

exp2 <- rbind(exp2, matrix(ct2,

byrow = TRUE,

nrow = 4,

ncol = 2,

dimnames = list(NULL, names(exp2))))

exp2$centro <- gl(n = 2, k = 4)

## Resposta observada

set.seed(234)

exp2$y <- with(exp2, erro(superficie(x1, x2)))

exp2

#         x1       x2 centro        y

# 1 1.255262 1.702484      1 8.754785

# 2 3.255262 1.702484      1 8.952727

# 3 1.255262 3.702484      1 8.935693

# 4 3.255262 3.702484      1 9.457844

# 5 2.255262 2.702484      2 9.155972

# 6 2.255262 2.702484      2 9.090022

# 7 2.255262 2.702484      2 9.093474

# 8 2.255262 2.702484      2 8.931210

## Na prática, as variáveis x1 e x2 devem ser codificadas como (-1, 0,

## 1) para ajustar o modelo. Aqui vamos manter essa escala original para

## efeitos de ilustração do processo.

transform(exp2,

x1 = x1 - mean(x1),

x2 = x2 - mean(x2))

#   x1 x2 centro        y

# 1 -1 -1      1 8.754785

# 2  1 -1      1 8.952727

# 3 -1  1      1 8.935693

# 4  1  1      1 9.457844

# 5  0  0      2 9.155972

# 6  0  0      2 9.090022

# 7  0  0      2 9.093474

# 8  0  0      2 8.931210

## Ajuste do modelo

m2 <- lm(y ~ x1 * x2 + centro, data = exp2)

anova(m2)

# Analysis of Variance Table

#

# Response: y

#           Df   Sum Sq  Mean Sq F value  Pr(>F)

# x1         1 0.129633 0.129633 14.0988 0.03301 *

# x2         1 0.117658 0.117658 12.7963 0.03736 *

# centro     1 0.003597 0.003597  0.3912 0.57603

# x1:x2      1 0.026278 0.026278  2.8580 0.18950

# Residuals  3 0.027584 0.009195

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

## Ajuste do modelo reduzido

m2 <- lm(y ~ x1 + x2, data = exp2)

anova(m2)

# Analysis of Variance Table

#

# Response: y

#           Df   Sum Sq  Mean Sq F value  Pr(>F)

# x1         1 0.129633 0.129633  11.281 0.02014 *

# x2         1 0.117658 0.117658  10.239 0.02400 *

# Residuals  5 0.057459 0.011492

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

## Estimativas dos efeitos

summary(m2)

#

# Call:

# lm(formula = y ~ x1 + x2, data = exp2)

#

# Residuals:

#        1        2        3        4        5        6        7        8

#  0.05985 -0.10226 -0.10226  0.05985  0.10951  0.04356  0.04701 -0.11526

#

# Coefficients:

#             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

# (Intercept)   8.1770     0.1924  42.492 1.36e-07 ***

# x1            0.1800     0.0536   3.359   0.0201 *

# x2            0.1715     0.0536   3.200   0.0240 *

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

#

# Residual standard error: 0.1072 on 5 degrees of freedom

# Multiple R-squared:  0.8115,  Adjusted R-squared:  0.736

# F-statistic: 10.76 on 2 and 5 DF,  p-value: 0.01544

## Efeitos de x1 e x2

(b2 <- coef(m2)[-1])

#        x1        x2

# 0.1800229 0.1715063

## Predição

pred <- with(exp2,

expand.grid(x1 = eseq(x1),

x2 = eseq(x2)))

pred$y <- predict(m2, newdata = pred)

## Gráfico da predição com direção de maior inclinação

levelplot(y ~ x1 + x2, data = pred, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.arrows(ct2[1],

ct2[2],

ct2[1] + b2[1],

ct2[2] + b2[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.abline(h = ct2[2], v = ct2[1], lty = 2))

Hide

## Direção de maior inclinação

b2[2]/b2[1]

#        x2

# 0.9526913

## Gráfico da superfície com direção de maior inclinação multiplicada

## por um fator 10 a partir do centro do experimento 2

levelplot(y ~ x1 + x2, data = da, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.levelplot(x = pred$x1, y = pred$x2, z = pred$y,

subscripts = 1:length(pred$x1),

contour = TRUE,

col.regions = grey.colors)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp2) +

layer(panel.arrows(ct2[1],

ct2[2],

ct2[1] + 10 * b2[1],

ct2[2] + 10 * b2[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp1) +

layer(panel.arrows(ct1[1],

ct1[2],

ct1[1] + 10 * b1[1],

ct1[2] + 10 * b1[2],

length = 0.1))

Experimento 3

Continuamos com um novo experimento, dando mais um passo de fator 10 na direção de maior inclinação.

Hide

## Centro do novo plano

(ct3 <- ct2 + 10 * b2)

#       x1       x2

# 4.055492 4.417547

## Novo plano experimental

exp3 <- expand.grid(x1 = ct3[1] + c(-1, 1),

x2 = ct3[2] + c(-1, 1))

exp3 <- rbind(exp3, matrix(ct3,

byrow = TRUE,

nrow = 4,

ncol = 2,

dimnames = list(NULL, names(exp3))))

exp3$centro <- gl(n = 2, k = 4)

## Obtendo a resposta.

set.seed(234)

exp3$y <- with(exp3, erro(superficie(x1, x2)))

exp3

#         x1       x2 centro        y

# 1 3.055492 3.417547      1 9.350677

# 2 5.055492 3.417547      1 9.438901

# 3 3.055492 5.417547      1 9.430385

# 4 5.055492 5.417547      1 9.842818

# 5 4.055492 4.417547      2 9.646405

# 6 4.055492 4.417547      2 9.580455

# 7 4.055492 4.417547      2 9.583907

# 8 4.055492 4.417547      2 9.421643

## Ajuste do modelo

m3 <- lm(y ~ x1 * x2 + centro, data = exp3)

anova(m3)

# Analysis of Variance Table

#

# Response: y

#           Df   Sum Sq  Mean Sq F value  Pr(>F)

# x1         1 0.062664 0.062664  6.8153 0.07964 .

# x2         1 0.058473 0.058473  6.3595 0.08604 .

# centro     1 0.003597 0.003597  0.3912 0.57603

# x1:x2      1 0.026278 0.026278  2.8580 0.18950

# Residuals  3 0.027584 0.009195

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

## Ajuste do modelo reduzido

m3 <- lm(y ~ x1 + x2, data = exp3)

anova(m3)

# Analysis of Variance Table

#

# Response: y

#           Df   Sum Sq  Mean Sq F value  Pr(>F)

# x1         1 0.062664 0.062664  5.4530 0.06678 .

# x2         1 0.058473 0.058473  5.0883 0.07375 .

# Residuals  5 0.057459 0.011492

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

## Estimativas dos efeitos.

summary(m3)

#

# Call:

# lm(formula = y ~ x1 + x2, data = exp3)

#

# Residuals:

#        1        2        3        4        5        6        7        8

#  0.05985 -0.10226 -0.10226  0.05985  0.10951  0.04356  0.04701 -0.11526

#

# Coefficients:

#             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

# (Intercept)   8.4952     0.3236  26.248  1.5e-06 ***

# x1            0.1252     0.0536   2.335   0.0668 .

# x2            0.1209     0.0536   2.256   0.0737 .

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

#

# Residual standard error: 0.1072 on 5 degrees of freedom

# Multiple R-squared:  0.6783,  Adjusted R-squared:  0.5496

# F-statistic: 5.271 on 2 and 5 DF,  p-value: 0.05871

NOTE que x1 e x2 não foram significativos (à 5%) nesse experimento e isso já é um indicativo de proximidade da região estacionária.

Hide

## Efeitos de x1 e x2.

(b3 <- coef(m3)[-1])

#        x1        x2

# 0.1251644 0.1209061

## Predição

pred <- with(exp3,

expand.grid(x1 = eseq(x1),

x2 = eseq(x2)))

pred$y <- predict(m3, newdata = pred)

## Gráfico da predição com direção de maior inclinação

levelplot(y ~ x1 + x2, data = pred, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.arrows(ct3[1],

ct3[2],

ct3[1] + b3[1],

ct3[2] + b3[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.abline(h = ct3[2], v = ct3[1], lty = 2))

Hide

## Direção de maior inclinação

b3[2]/b3[1]

#        x2

# 0.9659781

## Gráfico da superfície com direção de maior inclinação multiplicada

## por um fator 10 a partir do centro do experimento 3

levelplot(y ~ x1 + x2, data = da, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.levelplot(x = pred$x1, y = pred$x2, z = pred$y,

subscripts = 1:length(pred$x1),

contour = TRUE,

col.regions = grey.colors)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp3) +

layer(panel.arrows(ct3[1],

ct3[2],

ct3[1] + 10 * b3[1],

ct3[2] + 10 * b3[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp2) +

layer(panel.arrows(ct2[1],

ct2[2],

ct2[1] + 10 * b2[1],

ct2[2] + 10 * b2[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp1) +

layer(panel.arrows(ct1[1],

ct1[2],

ct1[1] + 10 * b1[1],

ct1[2] + 10 * b1[2],

length = 0.1))

Experimento 4

Hide

## Centro do novo plano

(ct4 <- ct3 + 10 * b3)

#       x1       x2

# 5.307135 5.626607

## Novo plano experimental

exp4 <- expand.grid(x1 = ct4[1] + c(-1, 1),

x2 = ct4[2] + c(-1, 1))

exp4 <- rbind(exp4, matrix(ct4,

byrow = TRUE,

nrow = 4,

ncol = 2,

dimnames = list(NULL, names(exp4))))

exp4$centro <- gl(n = 2, k = 4)

## Obtendo a resposta.

set.seed(456)

exp4$y <- with(exp4, erro(superficie(x1, x2)))

exp4

#         x1       x2 centro        y

# 1 4.307135 4.626607      1 9.557058

# 2 6.307135 4.626607      1 9.803284

# 3 4.307135 6.626607      1 9.780292

# 4 6.307135 6.626607      1 9.858765

# 5 5.307135 5.626607      2 9.770504

# 6 5.307135 5.626607      2 9.790019

# 7 5.307135 5.626607      2 9.840754

# 8 5.307135 5.626607      2 9.818749

## Ajuste do modelo

m4 <- lm(y ~ x1 * x2 + centro, data = exp4)

anova(m4)

# Analysis of Variance Table

#

# Response: y

#           Df    Sum Sq   Mean Sq F value  Pr(>F)

# x1         1 0.0263574 0.0263574 27.4385 0.01354 *

# x2         1 0.0194205 0.0194205 20.2170 0.02054 *

# centro     1 0.0060845 0.0060845  6.3341 0.08642 .

# x1:x2      1 0.0070353 0.0070353  7.3238 0.07340 .

# Residuals  3 0.0028818 0.0009606

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

NOTE que aqui já existe falta de ajuste, o que indica fortemente que estamos próximos de região de ótimo (estacionária).

Hide

## Estimativas dos efeitos

summary(m4)

#

# Call:

# lm(formula = y ~ x1 * x2 + centro, data = exp4)

#

# Residuals:

#          1          2          3          4          5          6

#  8.674e-19  1.311e-18  2.149e-18 -8.720e-19 -3.450e-02 -1.499e-02

#          7          8

#  3.575e-02  1.374e-02

#

# Coefficients:

#             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

# (Intercept)  7.67466    0.47827  16.047 0.000526 ***

# x1           0.31715    0.08856   3.581 0.037257 *

# x2           0.29225    0.08369   3.492 0.039708 *

# centro2      0.05516    0.02192   2.517 0.086422 .

# x1:x2       -0.04194    0.01550  -2.706 0.073396 .

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

#

# Residual standard error: 0.03099 on 3 degrees of freedom

# Multiple R-squared:  0.9534,  Adjusted R-squared:  0.8912

# F-statistic: 15.33 on 4 and 3 DF,  p-value: 0.02448

## Efeitos de x1 e x2

(b4 <- coef(m4)[-c(1,4,5)])

#        x1        x2

# 0.3171451 0.2922509

## Predição

pred <- with(exp4,

expand.grid(x1 = eseq(x1),

x2 = eseq(x2),

centro = centro))

pred$y <- predict(m4, newdata = pred)

## Gráfico da predição com direção de maior inclinação

levelplot(y ~ x1 + x2, data = pred, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.arrows(ct4[1],

ct4[2],

ct4[1] + b4[1],

ct4[2] + b4[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.abline(h = ct4[2], v = ct4[1], lty = 2))

Hide

## Direção de maior inclinação

b4[2]/b4[1]

#        x2

# 0.9215053

## Gráfico da superfície com direção de maior inclinação multiplicada

## por um fator 5

levelplot(y ~ x1 + x2, data = da, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.levelplot(x = pred$x1, y = pred$x2, z = pred$y,

subscripts = 1:length(pred$x1),

contour = TRUE,

col.regions = grey.colors)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp4) +

layer(panel.arrows(ct4[1],

ct4[2],

ct4[1] + 5 * b4[1],

ct4[2] + 5 * b4[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp3) +

layer(panel.arrows(ct3[1],

ct3[2],

ct3[1] + 10 * b3[1],

ct3[2] + 10 * b3[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp2) +

layer(panel.arrows(ct2[1],

ct2[2],

ct2[1] + 10 * b2[1],

ct2[2] + 10 * b2[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp1) +

layer(panel.arrows(ct1[1],

ct1[2],

ct1[1] + 10 * b1[1],

ct1[2] + 10 * b1[2],

length = 0.1))

Experimento 5: Planejamento Composto Central

Hide

## Centro do novo plano

(ct5 <- ct4 + 5 * b4)

#       x1       x2

# 6.892861 7.087862

Os PCC são largamente usados na prática porque são relativamente eficientes com respeito ao número de corridas requeridas. Em geral, um PCC com kk fatores requer:

- 2k2k pontos fatoriais ou de vértice

- 2k2k pontos axiais ou estrela

- n0n0 pontos centrais (geralmente entre 3 e 5)

Portanto, para 2 fatores e apenas um ponto central (mínimo), teremos então 22+2⋅2+1=922+2⋅2+1=9 pontos no total.

A distância dos pontos axiais a partir do centro será dada por αα. A escolha do valor de αα depende de vários fatores e de algumas propriedades de experimentos axiais. Por exemplo, um experimento composto central é chamado de rotacionávelquando o desvio-padrão das predições for constante em todos os pontos que estiverem à mesma distância do centro do planejamento.

Portanto, para que o experimento seja rotacionável, o valor de αα deve ser α=(F)1/4α=(F)1/4, onde FF é o número de pontos na porção fatorial do planejamento (geralmente F=2kF=2k). Para k=2k=2, α=(22)1/4=21/2=2–√=1.414α=(22)1/4=21/2=2=1.414.

Hide

## Planejamento composto central

## Determinação dos pontos axiais: alpha = r = \sqrt{2}

r <- sqrt(2)

exp5 <- expand.grid(x1 = ct5[1] + c(-1, 1),

x2 = ct5[2] + c(-1, 1))

exp5 <- rbind(exp5,

data.frame(x1 = ct5[1] + c(r, -r, 0, 0),

x2 = ct5[2] + c(0, 0, r, -r)))

exp5 <- rbind(exp5, matrix(ct5,

byrow = TRUE,

nrow = 4,

ncol = 2,

dimnames = list(NULL, names(exp5))))

exp5$centro <- rep(1:2, c(nrow(exp5) - 4, 4))

## Veja como fica o planejamento com as variáveis codificadas

transform(exp5,

x1 = x1 - mean(x1),

x2 = x2 - mean(x2))

#           x1        x2 centro

# 1  -1.000000 -1.000000      1

# 2   1.000000 -1.000000      1

# 3  -1.000000  1.000000      1

# 4   1.000000  1.000000      1

# 5   1.414214  0.000000      1

# 6  -1.414214  0.000000      1

# 7   0.000000  1.414214      1

# 8   0.000000 -1.414214      1

# 9   0.000000  0.000000      2

# 10  0.000000  0.000000      2

# 11  0.000000  0.000000      2

# 12  0.000000  0.000000      2

## Visualizando o planejamento.

xyplot(x1 ~ x2, data = exp5, aspect = "iso", pch = 19) +

layer(panel.segments(ct5[2] + c(-r, 0),

ct5[1] + c(0, -r),

ct5[2] + c(r, 0),

ct5[1] + c(0, r),

col = 1, lty = 2)) +

layer(panel.lines(ct5[2] + c(-1, 1, 1, -1, -1),

ct5[1] + c(-1, -1, 1, 1, -1),

col = 1, lty = 2))

Hide

## Obtendo os resultados.

set.seed(301)

exp5$y <- with(exp5, erro(superficie(x1, x2)))

exp5

#          x1       x2 centro         y

# 1  5.892861 6.087862      1  9.890658

# 2  7.892861 6.087862      1  9.785834

# 3  5.892861 8.087862      1  9.923701

# 4  7.892861 8.087862      1 10.020797

# 5  8.307075 7.087862      1  9.970412

# 6  5.478647 7.087862      1  9.914139

# 7  6.892861 8.502075      1  9.964712

# 8  6.892861 5.673648      1  9.819282

# 9  6.892861 7.087862      2  9.963860

# 10 6.892861 7.087862      2 10.001931

# 11 6.892861 7.087862      2 10.069297

# 12 6.892861 7.087862      2 10.014213

Com a inclusão dos pontos axiais, podemos agora ajustar um modelo de segunda ordem,

y=β0+∑j=1kβjxj+∑∑i<jβijxixj+∑j=1kβjjx2j+ϵy=β0+∑j=1kβjxj+∑∑i<j⁡βijxixj+∑j=1kβjjxj2+ϵ

onde βjjβjj representa efeitos quadráticos ou de segunda ordem. Este modelo também é chamado de superfície de resposta de segunda ordem.

Hide

## Ajustando o modelo de segunda ordem

m5 <- lm(y ~ x1 * x2 + I(x1^2) + I(x2^2), data = exp5)

anova(m5)

# Analysis of Variance Table

#

# Response: y

#           Df    Sum Sq   Mean Sq F value   Pr(>F)

# x1         1 0.0006454 0.0006454  0.5213 0.497435

# x2         1 0.0280458 0.0280458 22.6553 0.003127 **

# I(x1^2)    1 0.0042908 0.0042908  3.4661 0.111953

# I(x2^2)    1 0.0255116 0.0255116 20.6082 0.003935 **

# x1:x2      1 0.0101930 0.0101930  8.2339 0.028447 *

# Residuals  6 0.0074276 0.0012379

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

## Estimativa dos coeficientes

summary(m5)

#

# Call:

# lm(formula = y ~ x1 * x2 + I(x1^2) + I(x2^2), data = exp5)

#

# Residuals:

#       Min        1Q    Median        3Q       Max

# -0.048466 -0.009716 -0.003949  0.013812  0.056972

#

# Coefficients:

#             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

# (Intercept)  7.01988    1.35402   5.184  0.00205 **

# x1           0.17500    0.22905   0.764  0.47381

# x2           0.60626    0.23179   2.616  0.03983 *

# I(x1^2)     -0.03800    0.01391  -2.732  0.03409 *

# I(x2^2)     -0.06314    0.01391  -4.540  0.00393 **

# x1:x2        0.05048    0.01759   2.869  0.02845 *

# ---

# Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

#

# Residual standard error: 0.03518 on 6 degrees of freedom

# Multiple R-squared:  0.9024,  Adjusted R-squared:  0.8211

# F-statistic:  11.1 on 5 and 6 DF,  p-value: 0.005442

## Predição

pred <- with(exp5,

expand.grid(x1 = eseq(x1),

x2 = eseq(x2)))

pred$y <- predict(m5, newdata = pred)

## Gráfico da predição com indicação do ponto estacionário

levelplot(y ~ x1 + x2, data = pred, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.points(8, 8, pch = 19, col = "red"))

Hide

## Gráfico da superfície com todos os experimentos e pontos fatoriais,

## centrais e axiais

levelplot(y ~ x1 + x2, data = da, contour = TRUE, aspect = "iso") +

layer(panel.levelplot(x = pred$x1, y = pred$x2, z = pred$y,

subscripts = 1:length(pred$x1),

contour = TRUE,

col.regions = grey.colors)) +

layer(panel.points(x1, x2),

data = exp5) +

layer(panel.points(x1, x2),

data = exp4) +

layer(panel.points(x1, x2),

data = exp3) +

layer(panel.points(x1, x2),

data = exp2) +

layer(panel.points(x1, x2),

data = exp1) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp4) +

layer(panel.arrows(ct4[1],

ct4[2],

ct4[1] + 5 * b4[1],

ct4[2] + 5 * b4[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp3) +

layer(panel.arrows(ct3[1],

ct3[2],

ct3[1] + 10 * b3[1],

ct3[2] + 10 * b3[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp2) +

layer(panel.arrows(ct2[1],

ct2[2],

ct2[1] + 10 * b2[1],

ct2[2] + 10 * b2[2],

length = 0.1)) +

layer(panel.rect(min(x1), min(x2), max(x1), max(x2)),

data = exp1) +

layer(panel.arrows(ct1[1],

ct1[2],

ct1[1] + 10 * b1[1],

ct1[2] + 10 * b1[2],

length = 0.1))

Este conteúdo está disponível por meio da Licença Creative Commons 4.0